GE Multilin A60智能电弧光保护系统

主要优点

•GE全球专利技术，先进高速的光感应和压力波传感器，超高速智能电弧光监测系统；

•检测到弧光信号到跳闸时间快达1ms，大大的减少人员伤亡及设备损坏，提高了系统的正常运行时间；

• 24小时连续不间断的电弧光监测，最大限度的完成对人身安全和设备的实时保护；

•连续智能的健康监测包括光学传感器、光纤电缆、控制单元以确保系统自身的安全可靠；

•采用大容量固态继电器输出直接连接到断路器跳闸回路，极大地提高了运行速度；

•可选的外部电流状态量闭锁输入，多级监测最大限度减少误跳闸的可能性；

• DIN导轨安装简单，自动配置、自动校准传感器无需额外的软件设置；

•每个单元最多5个弧光传感器，提供最优化的配置来覆盖开关柜间隔；

•多单元连接及直接传输跳闸的能力，以确保复杂应用系统的最佳覆盖范围；

•无需安装额外CT，完全实现与智能变电站无缝兼容，降低成本、安装及调试时间；

•适用于新建及改建项目；

应用

•中压供配电系统（开关柜和电动机控制中心）

•工矿业、石油石化、交通运输、航空航天等供配电系统

•适用于新建及改建项目

特性

•GE全球专利，利用光感应和压力波检测技术的超高速智能电弧光监测系统；

•每个单元可以独立的完成24/7的自身及电弧光实时监测功能；

•全系统持续实时自检传感器、线缆和弧光装置并显示故障指示；

•接受外部电流状态量闭锁信号;

•每个单元装置最多可以配置5个弧光传感器用于开关柜的全范围覆盖；

•5个大容量超高速跳闸的固态继电器输出；

•6个数字量输入；

•弧光传感器自动校准无需要补偿；

•3个LED指示灯，用于状态、跳闸和故障指示

•就地和远方复位功能；

•方便快捷的DIN导轨安装；

•通过滑动按钮和拨码开关来设置装置；

•无需软件设置；

•操作温度范围在-40℃—60℃之间；

概述

电弧光故障是电流通过电离空气瞬间释放巨大电能的放电现象。弧光在千分之一秒的时间内产生的高温可以达到35,000°F，使固态铜转变成气态离子体积扩大67000倍，引起剧烈爆炸。如果有足够的电能去维持短路，弧光可以一直保持。这种特殊的电力故障类型需要快速、可靠的弧光检测系统进行监测，以避免人员伤亡及设备的严重损坏、维修及替换的成本，同样也可以减少电源系统的停运时间。

电弧光故障产生能量的大小直接取决于电弧光的产生及延时，所以考虑弧光的监测方案，必须以毫秒为单位进行计数才具有工程应用的意义。

A60智能电弧光保护系统采用独特的检测方式，在产生电弧光时，检测光和压力波信号，可实现更可靠、更安全、更快速的动作时间去减少电弧产生的总能量。利用特有的电弧光光感应方法，多功能A60能够最快以1ms的速度可靠地检测、接收电弧光并出口动作。

作为一个独立的电弧光检测多功能装置，A60也提供了广泛的、可扩展的级联系统用于中压开关柜和电动机控制中心的应用。

先进的传感器技术

光感应和压力波检测

A60智能电弧光保护系统采用GE专利的光感应和压力波信号传感器，高速、可靠的预警和处理电弧光故障的发生。

根据已知的光感应和压力波独特的物理特性，GE专利的传感器能够探测到并发出一个触发信号，以在低于2ms时间内识别电弧光，显著地减少了电弧光信号采集和压力波的捕捉延时。

（图片英文：由左到右边顺序：光强、光、声音、时间、跳闸、声强）

图一：电弧光、光强、声强、时间频谱图

具体来说，传感器通过裸露的光纤和一个膜片系统检测这两个关键因素（光感应和压力波）。光纤将传感器感应到的弧光信号通过高速光通道输入给A60装置，对应的LED灯亮。同时传感器的膜片系统吸收电弧光故障前的压力波（燃烧爆炸前的空气压力骤增），并由同根光纤的光通道传输给A60装置。在电弧光真正发生的时候，由于光感应、压力波的膜片振动，以确保可靠、高速的检测电弧光故障。这是一种独特的光感应和压力波的检测方式。

图片英文翻译—由上至下顺序：（膜片、裸纤、光纤、声音/压力纤维、光反射镜、图二：独特的光、压力传感器技术剖面图）

为了确保最佳的覆盖范围，单个 A60装置支持多达5个传感器。在中高压开关柜里，每个单元提供最佳的覆盖范围。A60装置可采用菊花链方式连接在一起，以对更大的区域进行监测。

输入输出

A60装置包括6个光电隔离的干接点输入。数字量可用于菊花链式连接时对多个继电器进行远程控制。多功能A60装置包括5个超高速固态输出继电器（60us）可被直接连接到开断设备，例如断路器、行程开关用于跳闸，以及作为信号量送给其他设备。利用固态输出节点，可以确保快速响应和减少故障延时，极大的降低了电弧光产生的总能量。同时多功能A60也包含一个告警出口，提供远方弧光告警功能。

简单的安装和配置

A60装置适用于新建及改建项目，作为一个独立的单元， A60装置通过DIN导轨安装在中压控制开关柜内或者电机控制中心。

每个独立的单元最多配置5个弧光传感器，传感器应安装在可能产生电弧光概率最大的位置，一般为母线室。具体位置要根据项目要求来确定。请参阅图3，传感器的位置安装在母线室，侧视图是建议传感器的配置，但传感器的位置也取决于具体的客户应用。

由于A60装置采用光感应和压力波检测判定弧光故障，不需要单独安装外部CT。另外还接受电流IOC的状态量作为闭锁信号，以增强安全性和减少误动。

图片内英文标注翻译-由上至下：

电流传感器、铰接前面板设备、1200A断路器、电缆槽线以上、辅助设备面板、后面板、1200A断路器、图3：中压柜弧光传感器配置示例、说明、1#断路器室、2#断路器室、主母线室、上电缆出口部分、下电缆出口部分、仪表室部分；

校准和测试

A60装置提供传感器自动校准功能，减少调试和测试时间。一旦安装通电后，设备首先在校准模式下运行。该模式会根据周围的环境在固化的整定值上小范围调整光感应和压力波的阀值。

增强的诊断功能

不间断的自我检测和诊断以确保系统的可靠性， A60装置配有一个内置的自检功能，在正常运行的情况下不断地自检。这种独特的监视传感器的状态及整个光纤电缆和单元本身，不需要再定期检测和使用额外的测试设备。该单元通过连接一个LED指示灯来显示传感器的状态，利用用报警输出继电器在远程也可以监视运行状态。

多功能A60弧光保护系统的尺寸信息

基本单元是安装在开关内或者简化安装在供电间隔内。

用户界面

A60装置面板提供一个简单的设备配置、明亮的LED状态指示灯、一个按钮、旋钮和一个拨码开关。

3个LED表示了：状态（操作模式）、跳闸、故障。

通过简单的拨码开关和旋钮开关来配置多功能A60装置，无需单独的设置软件，简化和降低了安装和调试时间。

图片英文翻译：

采用光感应和压力波的电弧光传感器

图片英文翻译-顺序由上到下：

弧光传感器输入接口 共五个、

LED指示灯
状态：提供状态的指示灯；

跳闸：跳闸指示灯；

健康状况：健康指示灯，监测本机及所有传感器；

复位：复位电弧光继电器和固态输出继电器的状态

配置：

旋转按钮
外部监视
传输跳闸条件
禁止跳闸输出继电器
辅助禁止跳闸输出继电器

电源以及输入输出端子

电源 110 - 250 Vdc/110 – 230Vac

跳闸输出1 2 3

传输跳闸条件

输入

禁止远方跳闸出口1

可选的外部电流监视2 3

传输跳闸条件到其他A60

远方复位6

输出

典型接线图和应用实例

下图显示了多功能A60电弧光系统的典型接线图。该图显示了继电器的输入输出及信号回路。单线图还显示了A60单元的监控电路。

图片内英语翻译--

传感器输入

由左到右：

跳闸出口

电流监视信号

至相邻A60系统

远方跳闸禁止

来自相邻A60系统的输入

远方复位

下图举例说明了多功能A60弧光保护的应用。它显示如何设置单台A60在中压系统中的应用。电弧光传感器和A60可以安装在任一不同的间隔或者间隔的小室内，根据间隔的大小而定。如果一个小室出现了电弧光，则A60出口跳闸。

图片中英文翻译-由上至下：

输入1

输入6

输入2 3

变压器

电源

AFS 电弧光保护系统

SSR固态输出继电器

CB 断路器

Sensor传感器

下图说明了如何级联多个A60电弧光系统（AFS），并可以实现传输跳闸功能。在下图中，AFS1单元提供进线间隔电弧光保护，AFS2单元提供馈线间隔电弧光保护。AFS2的固态继电器（SSR）4或者5连接到AFS1输入4或5，以传递AFS2单元跳闸信号给AFS1单元。此实例中，无需延生多个主电路断路器跳闸信号。跳闸信号从AFS2连接到AFS1单元的跳闸输入（输入节点4或5），所有AFS1单元传输跳闸的滑动开关应设置为“ON”，通过这种方式实现AFS2系统级联跳开断路器的跳闸功能。

图片中英文翻译-由上至下：

输入1

输入6

输入4 5

变压器

电源

输入1

输入6

电源

AFS 电弧光保护系统

SSR固态输出继电器

CB 断路器

Sensor传感器

下图是一个应用实例，描述多功能A60装置在多个中压开关柜的间隔及级联配置的能力，实现多级级联的电弧光实时监控系统。多功能A60传感器安装彼此有一定距离，以优化级联配置。请参阅传感器覆盖部分A60指令手册，要求传感器的数量足够覆盖所有母线区域。

在级联系统中，使用固态继电器（SSR）4或者5连接到相邻的A60输入4或5状态量以传输跳闸输入/输出信号。个别A60装置可能会从相邻的上一级或者下一级收到一个跳闸信号，确保快速、可靠的检测电弧光时间，以实现在大型中压开关站的应用。

图片中英文翻译-由上至下：

输入1

输入6

输入4 5

变压器

电源

输入1

输入6

输入4 5

电源

输入1

输入6

电源

AFS 电弧光保护系统

SSR固态输出继电器

CB 断路器

Sensor传感器

技术规范

工作电源：

100—240Vac   50/60Hz

125—250Vdc   50/60Hz

100—300 Vdc   50/60 Hz

电源消耗

最大功率：10W

输出：

固态继电器输出

最大持续电流：    6A

操作时间：        60us

定制和实施：      ANSI C37.90  30A

SSR分断能力

断开电流         120Vac： 6A

断开电流         240Vac： 6A

断开电流         30VDc： 6A

FORM-C(自检报警输出)

断开电流         120 V AC：6A 常开

断开电流         240 V AC：6A 常开

数字量输入

6个独立的干接点输入

额定电压时的消耗电流：10mA@24V

输入阻抗：  1MΩ

类型：      干接点

传感器输入

5个独立的自我监视输入

SMI接口  双面，2.20mm，光纤

最大弯曲半径25mm

使用环境

操作温度：-40 °C — +60 °C

湿度：95%（非冷凝）@55℃

高度：最高2000m

过压类别：II

防护等级：IP40

环境评级：60℃

污染等级：II

类型1

注意：安装最终不得超过IP40.

工业测试认证

测试                  标准                  等级

绝缘耐压             EN60255-5              2.3KV

冲击耐压             EN60255-5              5KV

绝缘电阻测试         EN60255-5              500VDC

阻尼振荡         IEC61000-4-18IEC60255-22-1   2.5KV CM，1KV DM

静电放电         EN61000-4-2/IEC60255-22-2    等级4

接地抗干扰       EN61000-4-3/IEC60255-22-3    等级3

快速瞬变干扰   EN61000-4-4/IEC60255-22-4      Class A和B

浪涌抗扰度     EN61000-4-5/IEC60255-22-5      等级3&4

射频传导抗扰度 EN61000-4-6/IEC60255-22-6      等级3

辐射和传导放射 CISPR11/CISPR22/IEC60255- 25    Class A

正弦振动           IEC60255-21-1              Class 1

冲击碰撞           IEC60255-21-2              Class 1

振动               IEC60255-21-3              Class 2

电磁场抗扰度     IEC61000-4-8                 等级5

电压骤降和中断     IEC61000-4-11        0，40，70，80％骤降，250/300周期中断

环境（低温）       IEC60068-2-1               -20°C 16小时

环境（低温库）     IEC60068-2-1               -40°C 16小时

环境（干热）       IEC60068-2-2               85°C 16小时

相对湿度循环       IEC60068-2-30              6天2次交变

接地抗干扰能力     IEEE/ANSIC37.90.2           20V/m80—1Ghz

CE标准电压兼容性  EN60255-5/EN60255-27

电磁兼容性         EN61000-6-2/6-4

国际标准组织      注册质量程序制造          ISO9001

A60选型表

| A60 | E | H | * | * * |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语言 | E |  |  |  |  |  | 英语 |
| 辅助电源 |  | H |  |  |  | 125 - 250V DC / 100 - 240V AC, 50/60 Hz |  |
| 传感器 |  | X |  |  |  | Qty 0 to 5 - 6ft Sensors |  |
|  |  |  |  |  | X Qty 0 to 5 - 12ft Sensors |  |  |

X      Qty 0 to 5 - 18ft Sensors

注意：A60装置最少要接一个传感器，最多可接5个